院史馆图书馆科普基地全域一体化多媒体集成

项目需求书

- 项目概况

1.1项目名称：

院史馆图书馆科普基地全域一体化多媒体集成项目

1.2项目背景：

广东省人民医院教育培训中心首层约为1520平方米，由院史馆、图书馆、科普基地组成，为我院文化建设重要项目之一。（项目区域如下红线所示，见附件1）

院史馆图书馆科普基地全域一体化多媒体集成项目，是在确保原有图纸的基础建设（基本结构）不变的条件下，综合考虑院史馆参观体验动线及其他对学习造成干扰的因素，对区域内空间做一体化设计考量，形成空间管理、氛围管理、日常使用管理及参观动线管理的系统方案。

1.3项目目标：

院史馆、图书馆、科普基地全域一体化多媒体集成项目打破传统空间功能单一的局限，可使院史馆、图书馆、科普基地融合成为多功能、高价值、高利用率的复合空间。通过全域一体化设计及施工，实现省医历史精神深入人心、高水平建设成果集中展示的效果。

1.4项目构成：

本项目包含全域一体化设计及施工、多媒体硬件及软件、数字内容、场景设计和实施、陈列布展、文物仿制等工作，形成统一管理体系下的20个子系统，满足实际应用需求。（详见 二.采购清单）

1.5项目采购需求：

供应商需提供项目全域一体化整体解决方案、子系统多媒体软硬件清单及报价、陈列布展规划、文物复制规划等文件。

其中：全域一体化整体解决方案包含统筹概念设计、子系统分布平面布局图（不少于2张）、子系统外观效果图（不少于10张）、陈列布展大纲等，以便于阅读的ppt格式呈现；全域一体化整体解决方案需统筹整合统一管理体系下的20个子系统。

以附表形式列明各个子系统详细内容，清单明细和报价。清单明细不仅必须包含本需求列出来的内容，其他配套的软硬件和设备设施由供应商依照各自方案列出，包装项目所有内容按照方案设计和落地实施。

- 采购清单

采购系统及数量如下：

| 序号 | 名称 | 配置描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水影云灯环调控制系统 | 详见3.1.1水影云灯环调控制系统总体需求 | 1 |
| 2 | 演讲屏接入展示系统 | 详见3.2.1演讲屏接入展示系统总体需求 | 1 |
| 3 | 跃龙门矩阵展示控制系统 | 详见3.3.1跃龙门矩阵展示控制系统总体需求 | 1 |
| 4 | 接待台裸眼3D全息展示系统 | 详见3.4.1接待台裸眼3D全息展示系统总体需求 | 1 |
| 5 | 接待台裸眼3D全息展示数字内容 | 详见3.5.1接待台裸眼3D全息展示数字内容总体要求 | 1 |
| 6 | 承重墙展示大屏时报数据展示系统 | 详见3.6.1承重墙展示大屏时报数据展示系统总体需求 | 1 |
| 7 | 图书馆科普馆中央智能系统 | 详见3.7.1图书馆及科普馆中央智能系统总体需求 | 1 |
| 8 | 图书馆科普馆系统集成费用 |  | 1 |
| 9 | 历史文物在线展示系统 | 详见3.9.1历史文物在线展示系统总体需求 | 1 |
| 10 | C屏沉浸式展示系统 | 详见3.10.1 C屏沉浸式展示系统总体需求 | 1 |
| 11 | 透明橱窗交互系统 | 详见3.11.1透明橱窗交互系统总体需求 | 1 |
| 12 | 十年总体改造混合现实展示系统 | 详见3.12.1十年总体改造混合现实展示系统总体需求 | 1 |
| 13 | 互动一体机交互查询系统 | 详见3.13.1互动一体机交互查询系统总体需求1 | 1 |
| 14 | 省医实力3D MAPPING投影展示系统 | 详见3.14.1省医实力3Dmapping投影展示系统总体需求 | 1 |
| 15 | 广东省医院联盟沙盘演示系统 | 详见3.15.1广东省医院联盟沙盘演示系统总体需求 | 1 |
| 16 | 高感程序科技电动隔断系统 | 详见3.16.1高感程序科技电动隔断系统总体需求 | 1 |
| 17 | 智能展柜系统硬件 | - 详见3.17.1智能展柜系统硬件总体需求 | 1 |
| 18 | 智能灯光控制系统硬件 | - 详见3.18.1智能灯光控制系统硬件参数需求 | 1 |
| 19 | 智能灯光控制系统软件 | - 详见3.19.1智能灯光控制系统软件总体需求 | 1 |
| 20 | 院史馆展陈流程信息系统 | - 详见3.20.1院史馆展陈流程信息系统总体需求 | 1 |
| 21 | 院史馆中央控制系统 | - 详见3.21.1院史馆中央控制系统总体需求 | 1 |
| 22 | 院史馆系统集成费用 |  | 1 |

- 详细配置参数

3.1水影云灯环调控制系统

3.1.1水影云灯环调控制系统总体需求

通过软件硬件结合，设置景观系统，通过投射方式影响部分墙面视觉。

要求对图书馆区域内长时间阅读者提供精神舒缓、放松等作用。该系统要求尽量减少占地空间，占地面积限制为1000mm x 2000mm以内，实际视觉面积2㎡以上，照明亮度6000流明以上，分辨率不低于1920x1080p，以水中倒影3D影像主要载体，符合新中式风格审美。

水影云灯环调控制系统需要通过效果图形式呈现在全域一体化整体解决方案中。需要包含设计、内容制作、程序开发和安装等工作。

3.1.2水影云灯环调控制系统硬件参数需求

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投射分辨率 | 不低于1920×1080 |
| 2 | 光源 | 激光 |
| 3 | 类型 | 投影仪 |
| 4 | 投射亮度 | 高于6000流明 |
| 5 | 投射比例 | 16：10 |
| 6 | 投射对比度 | 3001-8000:1 |
| 7 | 解码格式 | 支持mp4、mov、avi、mpg等主流视频格式 |
| 8 | 扬声器 | 有 |
| 9 | 输入接口 | USB、HDMI、网络、VGA |
| 10 | 投射产品尺寸 | 399x115x348或以下 |
| 11 | 电源适配 | 370w或以下 |

3.1.3水影云灯环调控制系统软件参数需求

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 视像内容 | 高清晰度（不低于1920x1080）三维水影动画 |
| 2 | 时间长度 | ≥60秒 |
| 3 | 图像风格 | 反映省医的新中式审美风格 |
| 4 | 播放要求 | 循环播放 |
| 5 | 编码格式要求 | 1．编码效率：至少需要比MPEG2提高了2倍 2．高质量的视频画面：在较低带宽上提供高质量的图像传输 3．网络适应能力：在实时通信应用低延时模式下，也可以工作在没有延时的视频存储或视频流服务器中。 4．混合编码结构：使用采用DCT变换编码加DPCM的差分编码的混合编码结构，还增加了如多模式运动估计、帧内预测、多帧预测、基于内容的变长编码、4x4二维整数变换等新的编码方式。 5．选项较少：降低了编码时复杂度。 6．提供了丰富的错误处理工具，控制或消除丢包和误码。 7．错误恢复功能：提供解决信号传输包丢失的问题的工具 |

3.2演讲屏接入展示系统

3.2.1演讲屏接入展示系统总体需求

通过特定硬件及相关配件，满足小型学术交流分享中，讲师用于图像展示的功能。

要求电源稳定，具备主流视讯传输接口，屏幕尺寸要求55寸或以上，分辨率1920*1080或以上，可视角度大于176°，以便图书馆区域使用者可在小型学术分享交流会上可供至少10人同时清晰观看图像材料。

演讲屏接入暂时系统需要通过效果图形式呈现在全域一体化整体解决方案中。

3.2.2演讲屏接入展示系统硬件参数需求

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 显示屏 | 显示面积55寸或以上、分辨率1920*1080或以上，面板技术：IPS 面板通透度：90%以上 可视角度：89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) 对比度/动态对比度：5,300:1/500，000:1 响应时间：10ms(GtoG),8ms(Gtog,WOT) 电子详情：工作电压12V30A 工作频率60Hz 信号详情：面板信号系统LVDS 控制信号系统HDMI、VGA、USB、 音频输入 工作环境：工作温度-20°-80°，存储温度-30°-90° |
| 2 | 伸缩屏支架 | 订制全维180°机械伸缩结构支架 |
| 3 | 线材 | 电源线、HDMI线 |

3.3跃龙门矩阵展示控制系统

3.3.1跃龙门矩阵展示控制系统总体需求

使用新中式鱼状金属雕塑，于东川路93号东南角三层玻璃幕墙设置雕塑阵列，通过可编程伸缩悬吊支架及灯光，营造城市景观。

该系统主要由：鱼状金属雕塑、可编程伸缩悬吊支架、可编程灯光系统及安装辅料构成。总重量控制在30kg以内，固定悬吊于建筑三层高空，确保符合相关安全规范。跃龙门矩阵展示控制系统需要通过效果图形式呈现在全域一体化整体解决方案中。

3.3.2跃龙门矩阵展示控制系统鱼状金属雕塑参数需求

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 材质 | 工业用复合树脂或密度小于5×10² kg/m³固态材料 |
| 2 | 工艺 | 电镀金属镜面 |
| 3 | 质量及体积 | 单鱼≤500g 体积≥0.5L （500cm³） 总重量≤30kg |
| 4 | 造型 | 新中式，鱼状 |
| 5 | 固定方式 | 悬吊 |

3.3.3跃龙门矩阵展示控制系统可编程伸缩悬吊支架及辅料需求

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 控制系统 | 订制可编程系统 要求满足单线控制、多线控制、分组控制等多种控制方式 融合在中控系统中 |
| 2 | 悬吊数量 | ≥25条 |
| 3 | 伸缩方式 | 10w电机驱动、滑轮结构 |
| 4 | 承重 | 总承重≥20kg |
| 5 | 功耗 | ≤220w |
| 6 | 辅料 | 根据鱼状金属雕塑方案确定 |
| 7 | 抗拉强度 | ≥47Mpa |

3.3.4跃龙门矩阵展示控制系统可编程灯光系统需求

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 射灯总功耗 | 180w以下 |
| 2 | 射灯照度 | 80-100lm/w |
| 3 | 射灯数量 | ≤12（盏） |
| 4 | 控制系统 | 订制可编程系统 要求满足单线控制、多线控制、分组控制等多种控制方式 融合在中控系统中 |

3.4接待台裸眼3D全息展示系统

3.4.1接待台裸眼3D全息展示系统总体需求

接待台裸眼3D全息展示系统，位于大堂入口处，通过拼接显示组件及接待台的有机结合，满足树立省医新时代形象需要，包含订制接待台瀑布屏、大理石台面、订制木装结构及可输入模块构成。

要求拼接显示面积覆盖接待台平视表面积尺寸75%或以上。接待台订制木装尺寸长度需达到3.4m以上，高度80cm以上，满足一般工作接待需求。

供应商需根据设计目的、总体需求、全域一体化设计需求提供完整方案。

3.4.2接待台裸眼3D全息展示系统硬件参数需求

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 瀑布屏 显示组件 | 1.结构要求：像素点采用1红1蓝1绿三合一；安装方式：钢挂式安装。 点间距：1.86mm； 2、像素点（点/ m2）大于等于288906点数/m2； 3、单点像素组成：1红1绿1蓝SMD1212； 4.像素点间距：≤2mm ；最佳视角：水平≥120°，垂直≥120°； 5.刷新频率：≥3840Hz；换帧频率：≥60 Hz； 6.校正后白平衡亮度：≥600cd/m2 （控制卡带载128点长）； 7.亮度调节方式：亮度调节0~100%可调； 8.平均无故障时间：≥10000小时，光衰率<15%(3年)； 9.平整度：任意相邻像素间≤0.5mm；单元板拼接间隙＜1mm ； 10.工作环境温度：-10~60°C；工作环境湿度：10%～70% RH； 11.每平米平均功耗：213W /㎡;每平米最大功耗：≤639W/㎡。 |
| 2 | 瀑布屏显示组件 配套 | 1.信号接受卡：支持超大带载面积，支持14bit精度校正，支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片；支持静态屏、1/2~1/32扫之间的任意扫描类型 2.信号发送卡：单卡支持32组RGB信号输出；支持超大带载面积；先进设计，优质元器件，全自动高低温老化测试，零故障出厂；支持DC3.3V~6V超宽工作电压，电压波动亦无忧；支持电源反接保护电路；支持iT7发送卡、iQ7高清发送器、iQ7E、千兆网卡、T8网络播放机等所有发送设备 3.专业级LED显示屏控制设备，具备强大的视频信号接收和处理能力，最大可接收1920*1200像素的高清数字信号；同时4个千兆网口输出，单机可支持最宽4096像素，或最高2560像素的大屏 4.电源：带滤波5v200w、智能电箱 5.钢架结构 6.5芯同轴视频链接线 |

3.5接待台裸眼3D全息展示数字内容

3.5.1接待台裸眼3D全息展示数字内容总体要求

接待台裸眼3D全息展示数字内容目的在于构建省医敢为人先的现代化形象，涵盖常态待机演绎及部分指示需求。

要求匹配接待台裸眼3D全息展示系统使用，要求图像分辨率为6880x1376或以上，总体持续时间长度为60秒或以上，使用3D建模渲染技术制作，单体模型面数大于12000个，呈现裸眼3D效果。

供应商需根据设计目的、总体需求、全域一体化设计需求提供完整方案。

3.5.2接待台裸眼3D全息展示数字内容软件参数需求

该部分内容需出具创意设计方案，在业主确定创意设计方案后制作。需包括如下指标项（工序），并提交相应质量的服务团队名单。

如业主方需多段图像（超过60秒），同等标准下每追加60秒按报价的0.8倍标准计算。

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 影片策划 | 1.内容梳理 2.脚本分解、制作 3.影片编辑和问答内容整理和设计 |
| 2 | 影片三维制作、 后期处理 | 1.整体分辨率：符合硬件参数需求 2.包含三维制作和后期特效镜头 3.输出帧数：25帧/秒 |
| 3 | UI界面 设计与制作 | 包含整体框架,定制化展示效果包含： - 可更改图片及文字的后台系统； - 可链接线上数据自动更新的后台程序 |
| 4 | 系统多媒体 内容制作 | 设计页面层级大于或等于5级，页面总数30P以内。 |
| 5 | 交互程序开发 | A.支持单点触控系统操作，支持图片、视频、动画等多种多媒体格式嵌入 B.后台数据库，并编写程序； C.预留后台管理系统接口。 |
| 6 | 相关视像 编码格式 | 1．编码效率：至少需要比MPEG2提高了2倍 2．高质量的视频画面：在较低带宽上提供高质量的图像传输 3．网络适应能力：在实时通信应用低延时模式下，也可以工作在没有延时的视频存储或视频流服务器中。 4．混合编码结构：使用采用DCT变换编码加DPCM的差分编码的混合编码结构，还增加了如多模式运动估计、帧内预测、多帧预测、基于内容的变长编码、4x4二维整数变换等新的编码方式。 5．选项较少：降低了编码时复杂度。 6．提供了丰富的错误处理工具，控制或消除丢包和误码。 7．错误恢复功能：提供解决信号传输包丢失的问题的工具 |

3.6承重墙展示大屏时报数据展示系统

3.6.1承重墙展示大屏时报数据展示系统总体需求

承重墙展示大屏在大堂入口处，需实现当时日期、天气状况、重要告示、新闻频道等信息，包含输入输出模块，使用拼接显示屏。提供接口与大楼内其他系统相关信息数据对接，并在系统上显示。

承重墙展示大屏面积需大于或等于960mm （高）x 1920mm（宽），分辨率大于或等于3840x2160，以便大堂人员清晰、直观了解信息。

供应商需根据设计目的、总体需求、全域一体化设计需求提供完整方案。

3.6.2承重墙展示大屏时报数据展示系统硬件参数需求

承重墙展示大屏尺寸需大于或等于960mm （高）x 1920mm（宽），包含屏幕技术需求及屏幕配套需求

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 拼接屏 | 1.结构要求：像素点采用1红1蓝1绿三合一；安装方式：钢挂式安装。 2.点间距：1.86mm； 2、像素点（点/ m2）大于等于288906点数/m2； 3、单点像素组成：1红1绿1蓝SMD1212； 4、灯珠: 需要提供灯珠厂家相应的证明资料，并交货后支持第3方检测机构检验灯珠配置； 5、驱动IC品牌:供货时需要提供驱动芯片厂家相应的证明资料，并交货后支持第3方检测机构检验灯珠 7.像素点间距：≤2mm ；最佳视角：水平≥120°，垂直≥120°； 8.物理密度：≥422500点/㎡； 9.刷新频率：≥3840Hz；换帧频率：≥60 Hz； 10.校正后白平衡亮度：≥600cd/m2 （控制卡带载128点长）； 11.亮度调节方式：亮度调节0~100%可调； 12.平均无故障时间：≥10000小时，光衰率<15%(3年)； 13.平整度：任意相邻像素间≤0.5mm；单元板拼接间隙＜1mm ； 14.工作环境温度：-10~60°C；工作环境湿度：10%～70% RH； 15.工作电压：AC380V(三相五线制)或220v±10％,50HZ，包含配套电源。 16.每平米平均功耗：213W /㎡;每平米最大功耗：≤639W/㎡。 17.控制软件：专用软件及系统软件。 |
| 2 | 拼接屏配套 | 1.信号接受卡：支持超大带载面积，支持14bit精度校正，支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片；支持静态屏、1/2~1/32扫之间的任意扫描类型 2.信号发送卡：单卡支持32组RGB信号输出；支持超大带载面积；先进设计，优质元器件，全自动高低温老化测试，零故障出厂；支持DC3.3V~6V超宽工作电压，电压波动亦无忧；支持电源反接保护电路；支持iT7发送卡、iQ7高清发送器、iQ7E、千兆网卡、T8网络播放机等所有发送设备 3.专业级LED显示屏控制设备，具备强大的视频信号接收和处理能力，最大可接收1920*1200像素的高清数字信号；同时4个千兆网口输出，单机可支持最宽4096像素，或最高2560像素的大屏 4.电源：带滤波5v200w、智能电箱 5.钢架结构 6.5芯同轴视频链接线 |

3.6.3承重墙展示大屏时报数据展示系统软件参数需求

承重墙展示大屏时报数据展示系统软件承担报时、天气、重要时间通知、省医新闻等信息内容，涵盖4大功能模块，大于5个一级页面，20个二级页面以上，要求分辨率大于或等于3840x2160。需要提供接口与大楼内其他系统相关信息数据对接，并在系统上显示，系统软件运行流畅无卡顿。

承重墙展示大屏时报数据展示系统软件需包括如下指标项（工序），并提交相应质量的服务团队名单。

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | UI界面 设计与制作 | 包含整体框架,定制化展示效果包含： - 可更改图片及文字的后台系统 - 可链接线上数据自动更新的后台程序 |
| 2 | 系统多媒体 内容制作 | 设计页面层级大于4级，页面总数大于等于30P。 |
| 3 | 交互程序开发 | - 支持单点触控系统操作，支持图片、视频、动画等多种多媒体格式嵌入 - 后台数据库，并编写程序； C.预留后台管理系统接口。 |
| 4 | 信息流推送 编码格式要求 | 1．编码效率：至少需要比MPEG2提高了2倍 2．高质量的视频画面：在较低带宽上提供高质量的图像传输 3．网络适应能力：在实时通信应用低延时模式下，也可以工作在没有延时的视频存储或视频流服务器中。 4．混合编码结构：使用采用DCT变换编码加DPCM的差分编码的混合编码结构，还增加了如多模式运动估计、帧内预测、多帧预测、基于内容的变长编码、4x4二维整数变换等新的编码方式。 5．选项较少：降低了编码时复杂度。 6．提供了丰富的错误处理工具，控制或消除丢包和误码。 7．错误恢复功能：提供解决信号传输包丢失的问题的工具 |

3.7图书馆及科普馆中央智能系统

3.7.1图书馆及科普馆中央智能系统总体需求

实现图书案及科普馆的系统中控管理，满足普通阅读浏览学习及小型学术交流分享讲座的灵活使用需求。系统采用基于组件的标准SOA应用架构，以及按照SOA方法构建的技术架构。应用架构从组件、子系统以及门户三个层次对系统进行构建，组件组装形成子系统，子系统集成形成门户从而为人员等提供一个优化的以人为中心的操作界面。

图书馆及科普馆中央智能控制系统需要建设四个应用业务模块，分别为PAD终端、后台控制端、展项数据管理WEB端等几部分。供应商需根据设计目的、总体需求、全域一体化设计需求提供完整方案并提供硬件清单。

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 移动PAD终端 | 移动PAD终端是图书馆科普馆日常管理的主要业务承载，主要用于管理员在区域内对各展区展项设备和内容进行控制，能根据不同类型的参观者切换不同的预置情景模式。支持管理员对展项设备进行控制和开关，在展项设备发生故障时发送提醒等。 |
| 2 | 后台控制端 | 后台控制端是整个中央智能系统的核心功能模块，是整个图书馆科普馆中央智能系统的中枢神经。控制端负责体验中心架构搭建，设定不同的情景使用模式，对体验中心应用数据进行分类分区审核管理，通过直观的可视化展项编辑器来设置数字展项脚本。对体验中心运行状态进行监控、统计和报表分析。实现对图书馆科普馆所有软硬件设备（包括展项，灯、空调，单独或者分区，整体的控制和调节）的通讯与控制等。 |
| 3 | 展项数据管理WEB端 | 展项数据管理WEB端主要使用对象是内容管理员，用户通过网页即可便捷的在本单位办公环境添加、更新和维护体验中心的数字展项内容。 |
| 4 | 智能系统 管理范围 | 展项、照明、空调，满足单项或分区或整体开关及参数调节 |
| 5 | 界面UI | 展馆交互界面开发定制 |
| 6 | 运行及部署 （数据） | 声音及视频播控，网络强电控制系统，网络弱电控制系统 |

3.8图书馆科普馆系统集成费用

根据3.7图书馆及科普馆中央智能系统总体需求，对弱电线路放线、网络系统架设、系统调试等，需与图书馆及科普馆中央智能系统合并提供清单

3.9历史文物在线展示系统

3.9.1历史文物在线展示系统总体需求

历史文物在线展示系统，包含了对需展示的省医历史文物（含奠基石、移交清册、墨宝等实物）进行数据采集、加工、展示和仿制。

按第一次院史文物统计，涉及省医历史文物30件。其中需进行数据采集、加工、展示50件，文物仿制30件。

其中，供应商需对“数据采集、加工、展示”和“仿制”分开报价。如业主方需增加文物数量，同等标准下每追加一件文物，其数据采集、加工、展示费用按平均每件报价的标准计算，仿制费用按平均每件报价标准计算。

历史文物在线展示系统是以省医文物为对象的专业的数字化保护工作。需包括如下指标项（工序）。

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 历史文物 数据项目规划 | 对相关文物扫描统筹分析、规划和设计方案 |
| 2 | 文物和历史档案数字化采集 | 对相关文物50件进行数据采集 技术要求 1、文物数据采集标准 （1）文物维数据采集精度误差≦10µ； （2）三维数据带实质尺寸数据 （3）点云数据噪音点控制＜15%； （4）拼合后物体的形态误差≤10µm； （5）扫描面对物体外表面覆盖率：≥90%； （6）数据完整性：根据扫描面拼合出完整全视角物体； （7）能有效解决高反光材质文物的扫描和纹理采集； （8）采集时不与文物直接接触，保证文物的安全性； （9）采集时不可在文物上粘贴任何介质或标志物； （10）灯光及设备辐射应严格控制在相关标准范围内。 2、文物色彩与纹理采集标准 （1）采集设备单反相机像素＞1200 万； （2）纹理分辨率≥8192*8192； （3）纹理无缝拼接，过渡完好； （4）纹理贴图尺寸误差≤0.1mm； （5）色彩还原为自然光照条件下物体表面色彩； （6）采集文物影像的辅助光源设备，需要达到文物拍摄规范要求； （7）文物可视范围内，影像拍摄采集完整率≥90% |
| 3 | 文物和历史档案后期加工制作 | 数据的后期加工制作，需要递交2套数据 第一套规格：高精度三维展示数据，可展示文物的全方位高清细节，纹理清晰，交互自然、浏览流畅，格式为超文本格式，兼容主流浏览器浏览，无须安装插件； - 模型面数：5万面~50万面； - 贴图制作：5种不同功能贴图如：法线，高光 ，AO，纹理等； - 贴图像素：8192~8192； - 贴图数量：合理分配在一张贴图以内； - 文件格式：支持obj，FBX通用格式； - 三维数据的文件精度： 文物展藏品几何精度到微米级别； - 文件大小：馆藏文物的三维模型文件大小5M至60M。 第二套规格：低精度三维展示数据（网络版展示）。单个文物：低精度三维展示数据，主要用于应用系统数据展示和开发，数据用于在互联网上的展示，交互自然、浏览流畅； - 模型面数：2万面~30万面； - 贴图制作：5种不同功能贴图如：法线，高光 AO，纹理等； - 贴图像素：提供贴图1024~4096； - 贴图数量：合理分配在一张贴图以内； - 文件格式：支持obj，FBX通用格式； - 三维数据的文件精度： 文物展藏品几何精度到毫米级；文件大小3m-30M |
| 4 | 在线展示系统 | 1、历史文物在线展示系统的UI界面制作，界面可以自适应各种移动端终端； 2、历史文物在线展示系统的程序开发，程序功能包含，文物的二、三维数据展示；展示文物数量100件；可以查看文字资料，语音。系统快速查找等等。 3、100件文物的模型数据整理、矫正和渲染。 4、三维模型打开速度要低于1S; 5、服务器空间提供和运维服务； |
| 5 | 文物的仿制 | 1、文物仿制30件 2、文物仿制是指不损害文物，由工艺供应商按照文物现状（质地、纹饰、规格）依照图片、文字资料等数据进行制作，不能在原文物上进行翻模，只能看着照片进行雕刻出和文物一致的模具，在进行制作，对材料类型的使用、颜色、规格、铭文等情况，都由仿制单位进行控制和选择，尽量接近原文物。 |

3.10  C屏沉浸式展示系统

3.10.1 C屏沉浸式展示系统总体需求

C屏沉浸式展示系统是指院史馆区域中，体验顺序排序第一的展示系统。总展示面积需控制在6.5平方米以上，占地阴影面积在1㎡以内，以上中下三分围合拼接LED折幕对参观者形成沉浸式体验，主要讲述省医创立的时代背景、省医创始人李廷安、守护人钟世藩的相关故事，并串联逻辑形成完整记录型影片，影片长度为3分钟或以上，影片分辨率1080p（逐行扫描）标准以上。

C屏沉浸式展示系统需要通过效果图形式呈现在全域一体化整体解决方案中。

3.10.2 C屏沉浸式展示系统硬件参数需求

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | LED屏 | 1.结构要求说明：像素点采用1红1蓝1绿三合一；安装方式：钢挂式安装。 2.点间距：1.86mm； 2、像素点（点/ m2）大于等于422753点数/m2； 3、单点像素组成：1红1绿1蓝SMD1212； 4、灯珠品牌: 需要提供灯珠厂家相应的证明资料，并交货后支持第3方检测机构检验灯珠配置； 5、驱动IC品牌:供货时需要提供驱动芯片厂家相应的证明资料，并交货后支持第3方检测机构检验灯珠 7.像素点间距：≤2mm ；最佳视角：水平≥120°，垂直≥120°； 8.物理密度：≥422500点/㎡； 9.刷新频率：≥3840Hz；换帧频率：≥60 Hz； 10.校正后白平衡亮度：≥600cd/m2 （控制卡带载128点长）； 11.亮度调节方式：亮度调节0~100%可调； 12.平均无故障时间：≥10000小时，光衰率<15%(3年)； 13.平整度：任意相邻像素间≤0.5mm；单元板拼接间隙＜1mm ； 14.工作环境温度：-10~60°C；工作环境湿度：10%～70% RH； 15.工作电压：AC380V(三相五线制)或220v±10％,50HZ，包含配套电源。 16.每平米平均功耗：213W /㎡;每平米最大功耗：≤639W/㎡。 17.控制软件：专用软件及系统软件。 18.采用恒流方式驱动 LED，发光均匀，功耗低。 |
| 2 | 接收卡 | 需支持超大带载面积 需支持常规芯片实现高刷新、支持14bit精度逐点校正、支持静态屏、1/2~1/32扫之间的任意扫描类型；支持任意抽点，支持数据偏移 |
| 3 | 发送卡 | 需单卡支持32组RGB信号输出；支持超大带载面积；先进设计，优质元器件，全自动高低温老化测试，零故障出厂；支持DC3.3V~6V超宽工作电压，电压波动亦无忧；支持电源反接保护电路；支持iT7发送卡、iQ7高清发送器、iQ7E、千兆网卡、T8网络播放机等所有发送设备 |
| 4 | 处理器 | 专业级LED显示屏控制设备，具备强大的视频信号接收和处理能力，最大可接收1920*1200像素的高清数字信号；同时4个千兆网口输出，单机可支持最宽4096像素，或最高2560像素的大屏 |
| 5 | 电源 | 5V200W |
| 6 | 钢架结构 | 20X40方通钢结构 |
| 7 | 智能电箱 | 30千瓦 |
| 8 | 控制电脑 | 性能符合以下标准之上：I7CPU 8G内存 240G固态硬盘、丽台 T600专业显卡、工控机箱、服务器专用电源 |
| 9 | 线材，辅料 | 5芯同轴线缆 / 视频线 /音频线 |

3.10.2 C屏沉浸式展示系统软件参数需求

C屏沉浸式展示系统中，展示内容长度大于或等于3分钟，其视像分辨率分辨率需在1080p标准以上，编码格式要求符合流畅播放。

需包括如下指标项（工序），并提交相应质量的服务团队名单。

需提供三维数字连续影像作品案例。

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 影片策划 | 1.内容梳理，含历史资料挖掘，考据及旁白脚本撰写 2.分镜头脚本分解、制作 3.影片编辑和问答内容整理和设计 |
| 2 | 影片三维制作、 后期处理 | 1.整体分辨率：符合硬件参数需求 2.包含三维制作和后期特效镜头 3.输出帧数：25帧/秒 |
| 3 | UI界面 设计与制作 | 包含整体框架,定制化展示效果包含： 1.可更改图片及文字的后台系统； 2.可链接线上数据自动更新的后台程序 |
| 4 | 系统多媒体内容 制作 | 设计页面层级大于或等于5级，页面总数30P以内。 |
| 5 | 动画合成及多通道融合调试 | 1.变型矫正 2.异形画面柔和过渡 |
| 6 | 编码格式要求 | 1．编码效率：至少需要比MPEG2提高了2倍 2．高质量的视频画面：在较低带宽上提供高质量的图像传输 3．网络适应能力：在实时通信应用低延时模式下，也可以工作在没有延时的视频存储或视频流服务器中。 4．混合编码结构：使用采用DCT变换编码加DPCM的差分编码的混合编码结构，还增加了如多模式运动估计、帧内预测、多帧预测、基于内容的变长编码、4x4二维整数变换等新的编码方式。 5．选项较少：降低了编码时复杂度。 6．提供了丰富的错误处理工具，控制或消除丢包和误码。 7．错误恢复功能：提供解决信号传输包丢失的问题的工具 |

3.11透明橱窗交互系统

3.11.1透明橱窗交互系统总体需求

透明橱窗交互系统，是指院史馆区域内，通过透明橱窗展示系统，对省医文书文物作资料展示，包含文书内容浏览查询，仿制文物实体展示等功能。系统硬件外观体积限制在1800mm（长） x 800mm（宽） x 400mm（厚）以内，以避免阻挡院史馆参观动线。单页图像资料分辨率1080p以上，编辑后的静态图像资料数量大于等于30页。供应商需根据设计目的、总体需求、全域一体化设计需求提供完整方案。

3.11.2透明橱窗交互系统硬件参数需求

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 显示组件 | 55英寸（16：9） 透明液晶 1209 (H) x 681(V) 1920（H）×1080（V） 16.7M , 68% NTSC 120HZ 400cd/m2 1200：1 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) 16：9 80KG 30K小时 LED (Haze 3%)，Hard coating (3H) 红外触摸/不带触摸 RGBW垂直条状 全视角 8(Typ.)(G to G) ms USBx2/HDMIx1/网口x1/VGAx1/ -20 ~ 60 °C 0 ~ 50 °C 220V |
| 2 | 功能组件 | 红外触摸 |
| 3 | 箱体组件 | 聚乙烯及订制木装， 体积限制在1800mm（长） x 800mm（宽） x 400mm（厚）以内 |
| 4 | 线材，辅料 | 5芯同轴线缆 / 视频线 /音频线 |

3.11.3透明橱窗交互系统软件参数需求

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 院史馆移交文书 资料展示系统 策划设计 | 1.文案梳理 2.脚本分解、制作 3.影片编辑和问答内容整理和设计 |
| 2 | 院史馆移交文书 资料展示系统 UI设计与制作 | 包含整体框架,定制化展示效果包含： - 可更改图片及文字的后台系统； - 可链接线上数据自动更新的后台程序。 |
| 3 | 院史馆移交文书 资料展示系统 多媒体内容制作 | 设计页面层级不大于5级，以便直观浏览 |
| 4 | 院史馆移交文书 资料展示系统 交互程序开发 | A.支持单点触控系统操作，支持图片、视频、动画等多种多媒体格式嵌入 B.后台数据库，并编写程序； C.预留后台管理系统接口。 |
| 5 | 系统页面总数量 | 页面总数30P或以上。 |

3.12十年总体改造混合现实展示系统

3.12.1十年总体改造混合现实展示系统总体需求

十年总体改造混合现实展示系统，是指院史馆区域内，对省医1993年到2003年期间发生的省医大事及其意义的总体梳理呈现。包括对十年总体改造期间取得成就、重大事件梳理、概念提取、造型雕塑制作、可控灯光安装等工作。完成后，讲解员可通过中控系统，对正在讲解的年份对象上方的灯光进行控制，予以参观者耳目一新的体验。要求该系统外观体积满足2500mm（长） x 6700mm（宽） x 2500mm（高）或以上，作为院史馆开放参观区域的重要展示节点，钜框数量大于或等于23个，总体验时间在60秒以上。

供应商需根据设计目的、总体需求、全域一体化设计需求提供含效果图的完整方案。

3.12.2十年总体改造混合现实展示系统硬件参数需求

十年总体改造混合现实展示系统硬件包含了金属钜框结构、悬吊金属线及照明方案。根据资料梳理，其中金属钜框结构数量约为23个，如业主需增加框体数量，供应商需按平均框体造价相应增加预算。

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 框体结构 | 根据响应概念提取概念的石膏体雕塑造型，形成至少3种尺寸差异的玫瑰金色电镀不锈钢或铝合金钜框，要求焊接点体积小于或等于0.5cm³，钜框表面平滑，线条平整。 钜框均匀分布系统外观，避免视觉失重。 |
| 2 | 框体数量 | 根据重大事件梳理，钜框数量应大于或等于23个 |
| 3 | 悬吊方式 | 订制镀锌金属线，金属线总长度应大于或等于23m |
| 4 | 抗拉强度要求 | ≥47Mpa |
| 5 | 照明方案 | 可编程射灯阵列，根据钜框数量，灯具数量应大于或等于20个， 而灯光控制需内嵌智能中控系统模块，根据中控系统及讲解员节奏对灯光进行单独、分组、整体控制 |

3.12.3十年总体改造混合现实展示系统软件参数需求

十年总体改造混合现实展示系统软件包含了事件梳理、概念提取、布置方案三大部分。

包含对23个目标事件提取“数字”或“图形”概念。如业主需增加概念（其增加对象与框体数量绑定），供应商需按平均概念数量单价及具体数量增加预算

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 事件梳理 | 根据省医大事记，梳理1993-2003年间大事件数量，并形成比对稿件，校正，筛选重要事件并形成不少于10页文案报告 |
| 2 | 概念提取 | 对23个目标事件提取“数字”或“图形”概念，每个概念图形的表面不超过20个非连接面，确保图形复杂程度不对受众理解造成困扰。 |
| 3 | 钜框布置方案 | 根据系统所在空间，钜框布置方案需衡量空间视觉中心，避免过于拥挤或过于空旷之感 |
| 4 | 照明方案设计 | 照明方案设计需根据系统所在空间（需要效果图）的实际光照程度，受众注意力分布热点等因素设计，避免演示灯光模糊，目标不明确等问题。 |

3.13互动一体机交互查询系统

3.13.1互动一体机交互查询系统总体需求

互动一体机交互查询系统，是指院史馆区域内，通过可触控可中控的灵活方式，呈现省医在各阶段取得的医学、教学、研究成就，需考虑人体工学、使用习惯及中控配套。系统硬件外观体积限制在1800mm（长） x 800mm（宽） x 400mm（厚）以内，以避免阻挡院史馆参观动线。分辨率为1920*1080，要求可视角度大于或等于89°。

供应商需根据设计目的、总体需求、全域一体化设计需求提供完整方案。

3.13.2互动一体机交互查询系统硬件参数需求

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交互显示组件参数 | 可视面积要求大于等于55寸 分辨率1920*1080，面板技术要求：IPS 面板通透度：90%以上 可视角度：89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) 对比度/动态对比度：5,300:1/500，000:1 响应时间：0ms(GtoG),8ms(Gtog,WOT) 电子详情：工作电压12V30A 可触摸采集频率60Hz |
| 2 | 固定支架 | 总体型式两柱四连杆掩护式中心距1.75m 支撑高度2.5-5.0m支护宽度1.66-1.86m初撑力7916KN（P＝31.5MPa） 工作阻力9200KN（P＝36.6MPa） 支护强度1MPa对底板比压2.51MPa适应煤层倾角≤15°运输外形尺寸约7.56×1.66×2.5m操作方式电液控制质量≈36300kg立柱双伸缩缸径Φ400／Φ290mm |
| 3 | 线材，辅料 | 5芯同轴线缆 / 视频线 /音频线 |

3.13.3互动一体机交互查询系统软件参数

互动一体机交互查询系统软件需包括如下指标项（工序），并提交相应质量的服务团队名单。交互查询系统要求一、二级页面数量50以上，包含对内容排版校对2次。

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 科研成就内容展示系统策划设计 | 1.文案梳理 2.脚本分解、制作 3.影片编辑和问答内容整理和设计 |
| 2 | 科研成就内容展示系统UI设计与制作 | 包含整体框架,定制化展示效果包含： - 可更改图片及文字的后台系统； - 可链接线上数据自动更新的后台程序。 |
| 3 | 科研成就内容展示系统多媒体内容制作 | 设计页面层级小于或者等于5级， 页面总数大于或等于50P |
| 4 | 科研成就内容展示系统交互程序开发 | A.支持单点触控系统操作，支持图片、视频、动画等多种多媒体格式嵌入 B.后台数据库，并编写程序； C.预留后台管理系统接口。 |

3.14省医实力3D mapping投影展示系统

3.14.1省医实力3Dmapping投影展示系统总体需求

省医实力3Dmapping投影展示系统，是指院史馆范围内，通过实体建筑轮廓模型及视像效果，虚实结合、开放通透地呈现省医各研究所（包含心研所、老研所、眼研所等）实力与格局的展示系统。

系统硬件外观直接视觉面积要求超过18㎡，确保其收到区域内观众的瞩目，厚度小于或等于1m，固定于院史馆区域墙上，避免影响院史馆内区域正常动线。涵盖投影视效片段数量大于等于6条以上，片段平均时长30秒以上，分辨率1920x1080以上。该系统需要通过效果图形式呈现在全域一体化整体解决方案中。

省医实力3Dmapping投影展示系统，必须包含基本轮廓模型、投影展示系统硬件、投影展示系统软件三部分。

3.14.2省医实力3Dmapping投影展示系统基本轮廓模型参数需求

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 模型直接视觉面积 | ≥18㎡ |
| 2 | 模型体积 | ≤18m³ |
| 3 | 模型材质 | 订制木装，系统整体密度≤1kg/m³ ，避免墙体受力变形及安全隐患 |
| 4 | 模型工艺 | 松木框体，500目砂纸打磨，厚底乳胶漆大于等于两层 |

3.14.3省医实力3Dmapping投影展示系统硬件参数需求

根据设计方案，要求配合足够的激光工程投射设备及相应硬件配套

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 激光工程投射设备 | 投射设备要求 1.投影设备采用DLP投影技术，分辨率：≥1,920*1,200，中心亮度：≥6200流明；对比度：≥20000：1 ，光源寿命：≥20000小时；均匀性：90% 2.噪音：普通模式：≤35db，低噪音模式：≤30db 3.镜头：具备2倍变焦镜头； 4.内置梯形矫正、四角矫正； 5.支持屏幕图像自动旋转功能，支持边缘融合、色彩匹配；支持画中画功能； 6.可在温度0℃-45℃的环境中运行； 7.支持强光色彩补正功能 8.灵活应用、垂直、水平、倾斜任意角度，360度全方位自由安装 9.具备 RGB，HDMI x 2，USB供电，DIGITAL LINK端口； 10.提供所投产品正版有效彩页，产品检测报告，3C证书，节能环保证书。 11.支持4K信号输入 12.支持ART-net舞台灯光协议 |
| 2 | 超短焦镜头 | 0.8超短焦 |
| 3 | 投影架 | 标准:无限制 投影仪倾斜角度可随意调节 投影仪水平角度:±20° 投影仪高度可调节:（步距:25mm) |
| 4 | 拼接融合 | 视频图像矫正和处理，无光带影像交换,所有的输入输出通道都采用单独的专业图像处理芯片进行图像处理，具有全动式图像矫正功能，能完美实现边缘拼接。 |
| 5 | 控制电脑 | 要求配置不低于或以上： I7 CPU 8G内存 240G固态硬盘、丽台 T600专业显卡、 工控机箱、服务器专用电源 |
| 6 | 网传 | HDMI单网线延长器200m,兼容HDCP1.4协议 |

3.14.3省医实力3Dmapping投影展示系统软件参数需求

省医实力3Dmapping投影展示系统软件需包括如下指标项（工序），并提交相应质量的服务团队名单。

涵盖投影视效片段数量大于等于6条以上，片段平均时长30秒以上，分辨率1920x1080以上，通过专业软件统一调色制作。

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 省医实力影视系列片段策划脚本 | 1.文案梳理。 2.脚本分解、制作 3.影片编辑和问答内容整理和设计 4.影片数量 大于等于6条，片段平均时长30秒以上，分辨率1920x1080p以上，通过专业软件统一调色制作。 |
| 2 | 省医实力影视系列片段制作 | 1.整体分辨率：定做 2.部分内容三维制作和后期特效镜头 2.输出帧数：25帧/秒 3.格式：QT无损输出、MPEG、AVI等多种流行播放格式输出选择 |
| 3 | 科研成就内容展示系统多媒体内容制作 | 设计页面层级大于或等于5级，页面总数大于或等于30P |
| 4 | mapping投影通道融合调试 | 1.变型矫正 2.异形画面柔和过渡 |

3.15广东省医院联盟沙盘演示系统

3.15.1广东省医院联盟沙盘演示系统总体需求

广东省医院联盟沙盘演示系统，是指院史馆范围内，通过直观的区域沙盘及灵活的灯光展示，按序呈现广东省医院联盟的构成历史。

系统硬件外观直接视觉面积要求超过3㎡，确保其收到区域内观众的瞩目，厚度小于或等于0.5m，固定于院史馆区域墙上，避免影响院史馆内区域正常动线。独立可控LED灯带组数大于等于5。该系统需以效果图形式呈现在全域一体化整体解决方案中。

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 模型直接视觉面积 | ≥3㎡ |
| 2 | 模型体积 | ≤1.5m³ |
| 3 | 模型材质 | 订制木装，系统整体密度≤1kg/m³ ，避免墙体受力变形及安全隐患 |
| 4 | 模型工艺 | 松木框体，500目砂纸打磨，厚底乳胶漆大于等于两层 内嵌可编程控制灯带，与中控系统关联 |
| 5 | 灯带组数 | ≥5组 |

3.16高感程序科技电动隔断系统

3.16.1高感程序科技电动隔断系统总体需求

高感程序科技电动隔断系统，是指院史馆区域内，区隔高水平医院建设内容与其他部分的重要仪式系统，通过感应技术和机械装置为参观者提供参观仪式感。

系统硬件外观直接面积超过4.8平方米，总重量在80kg以上，由中控联动的电动装置驱动，确保系统为参观者带来稳重的仪式感。外观部分需对高水平医院建设内容做部分可视化处理，使得整体感觉大气通透。

供应商需根据设计目的、总体需求、全域一体化设计需求提供完整方案，符合中控控制需求。

3.16.2高感程序科技电动隔断系统硬件参数需求

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统外观尺寸 | 宽度大于等于2450mm 高度大于等于2200mm |
| 2 | 系统总重量 | 大于等于80kg |
| 3 | 系统外观风格 | 等高线纹理新中式风格 |
| 4 | 系统外观照明 | 内嵌LED灯带 |
| 5 | 系统动力构成 | 强磁伺服电机 功率大于等于10w |
| 6 | 系统移动原理 | 加厚304不锈钢滑轨 |

3.17智能展柜系统硬件

3.17.1智能展柜系统硬件总体需求

智能展柜系统硬件共四套，依据省医历史文物展陈数量及面积统计，需总展陈尺寸横向视觉面积大于或等于11㎡，使用超白加胶玻璃以保证文物及观众安全。含博物馆专用沿墙通柜2个及博物馆专用独立柜2个。

3.17.2智能展柜系统硬件参数

智能展柜是院史馆馆中重要的展陈设施，是展示、保护文物最重要的集成装备。文物展柜具有展示性、保护性、操作性、安全性等四大功能。尽管文物展柜拥有各种各样的形式和类别，但展柜的结构都要为展柜的功能服务，保证文物的欣赏性和安全性。

智能展柜要求：

柜体所用玻璃

（1）全部采用超白夹胶玻璃，需选用厚度在6+6（mm）以上超白夹胶玻璃，具有防爆功能。

（2）外露的边缘必须精抛光。

（3）玻璃接合处无气泡、无胶痕。

（4）展柜玻璃能过滤99%以上的紫外线辐射（波长在320-380纳米）。

（5）外露边缘需精抛光，不被看见的边缘不要求抛光，须进行磨边，磨边规格为0.7mm×0.7mm；外露角必须倒为安全角，长度与宽度允许偏差为±1mm／3㎡，平面度允许偏差为±1mm/m，侧边弯曲度允许偏差为±1mm/m，方形度允许偏差为对角线每1m误差不能超过1mm，在距离玻璃1.0m处目测没有瑕疵。

（6）玻璃防盗、安全性能符合GB15763.3-2009的规定；转交采用45度角拼接。

展柜开启方式

（1）柜体开启方式采用手动/电动开启，开启灵活方便。

（2）柜体锁具于外观不可见，展柜型材、护板上无锁孔。

（3）使用进口博物馆专用锁具，锁体及钥匙的材料为超硬度的耐磨、防锈材料。

（4）一柜一锁，钥匙互不通开

展柜密封性要求包括：

1）添加或者更换橡胶条：密封条常用材料为有机硅，表面要求光滑，无明显的机械杂质，拉伸强度不小于7.0Mpa，断裂伸长率不小于300%，撕裂强度不小于15KN/M，永久变形率不大于8%，硬度HA为60±5，使用寿命原则上不低于十年。

2）添加玻璃密封胶：玻璃密封胶应具备较高的密闭性，空气交换率应不大于0.2次/天，具有耐臭氧、耐紫外线等优越的气候性能，耐高低温可在-50℃~+100℃，具有良好的特强粘接力和弹性。

计划对展厅所有不合格通柜进行密封性改造，经过密封性改造的展柜，要求达到密封展柜的要求，用二氧化碳示踪气体法检测，0.5d-1＜展柜换气率≤1 d-1。

展柜维护管理性能要求

（1）展柜设计制作应预留检测、维修、升级相关设备或添加、更新有关的温湿度、空气净化控制设备和安保设备的空间及相关管路接口。

（2）展柜按标准化技术进行设计、生产、组装，为便于提升展柜内文物保存环境的微环境控制，展柜在展柜设计制作过程中，展柜内预留后期安装微环境被动调控材料及主动调控设备所需的通风格栅及预留空间。

| 序号 | 指标项 | 指标要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 博物馆专用沿墙 通柜 | 1、柜体材质：50～100mm不同规格金属方管结合1.5～6mm厚度不同冷扎钢板，承重部位使用U形槽钢 2、尺寸1500*3000*800 3、展陈玻璃：采用6+0.76PVB+6超白夹胶玻璃 4、硬包展台：定制18mm双面防火密度板外包亚麻布，标配一级平面展台： 5、开启方式：电动左右平移开启； 6、照明系统：LED射灯，洗墙灯 7、防盗锁具：博物馆专用锁具； 8、基座：水平调节脚 ； | 2 |
| 2 | 博物馆专用独立柜 | 1、柜体材质：50～100mm不同规格金属方管结合1.5～6mm厚度不同冷扎钢板，承重部位使用U形槽钢 2、尺寸1000*1000*2000， 3、展陈玻璃：采用6+0.76PVB+6超白夹胶玻璃 4、硬包展台：定制18mm双面防火密度板外包亚麻布，标配一级平面展台： 5、开启方式：电动左右平移开启； 6、照明系统：LED射灯，洗墙灯 7、防盗锁具：博物馆专用锁具； 8、基座：水平调节脚 ； | 2 |

3.18智能灯光控制系统硬件

依照《博物馆照明设计规范》GBT 23863-2009，《建筑照明设计规范》GB 50034-2013规范，以及院史馆面积等客观条件计算，需要至少博物馆专用LED三线单回路轨道灯80个、博物馆专用洗墙灯10个、嵌入式筒灯80个或以上，详见3.18.1硬件参数需求

3.18.1智能灯光控制系统硬件参数需求

所选展陈照明灯具必须为专业博物馆级高品质LED照明灯具 ，且经过精密的光源光电色综合分析测试分析。确保所选灯光对展品文物的保护，塑造优异的光氛围空间。

在秉承安全还原、舒适的视觉照明基础之上，呈现对展览空间氛围的渲 染，对展览顺序流线的引导，提供高质量的光体验空间；

在照明灯具的选用上，既需考虑节能、环保、安全的诉求，更需考虑到 后续的易维护性及可持续性。

| 序号 | 指标项 | 指标要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 博物馆专用LED三线单回路轨道灯 | 光源：LED芯片，无红外线及紫外线，COB芯片封装 调光方式：单灯调光 功率：20W 色温：3000K 显指：RA95 光效:92Lm/W 光束角：6-60° 色容差:＜3SDCM 防护等级： IP20 使用寿命:50000H 垂直90°水平365°可调 灯具描述：压铸铝合金材料，表面静电喷粉处理工艺 | 80 |
| 2 | 光学配件丨拉光玻璃 | 订制拉光玻璃 | 6 |
| 3 | 防眩配件丨蜂窝网 | 黑色铝合金 | 10 |
| 4 | 博物馆专用洗墙灯 | 光源：LED芯片，无红外线及紫外线，COB芯片封装 调光方式：单灯调光 功率：24W 色温：3000K 显指：RA95 光效:92Lm/W 光束角：40×70° 色容差:＜3SDCM 防护等级： IP20 使用寿命:50000H 垂直90°水平365°可调 灯具描述：压铸铝合金材料，表面静电喷粉处理工艺 | 10 |
| 5 | 防眩配件丨蜂窝网 | 铝合金 | 10 |
| 6 | 博物馆专用LED/COB嵌入式筒灯 | 功率：12W 显指: >90 色温：3000K 光束角：120±5° 防护等级：IP20 输入电压：100V-240V AC 工作寿命：50000小时 | 40 |
| 7 | 博物馆专用LED/COB明装吸顶筒灯 | 功率：12W 显指: >90 色温：3000K 光束角：120±5° 防护等级：IP20 输入电压：100V-240V AC 工作寿命：50000小时 | 40 |

3.19智能灯光控制系统软件

3.19.1智能灯光控制系统软件总体需求

智能灯光控制系统管理范围涵盖咖啡馆区域的灯光、图书馆区域的灯光。

需要对院史馆内陈列文物及重点内容，特别是院史馆中段部分的参观体验做灯光控制设计，确保参观过程中，讲解员可根据流程体验通过中控系统实现“云开天霁”的参观感受。供应商需根据设计目的、总体需求、全域一体化设计需求提供完整方案，符合中控控制需求。

智能灯光控制系统软件需分组或整体控制：博物馆专用LED三线单回路轨道灯80个、博物馆专用洗墙灯10个、嵌入式筒灯80个。

3.20院史馆展陈流程信息系统

3.20.1院史馆展陈流程信息系统总体需求

院史馆展陈流程信息系统，是院史馆区域内展陈信息的载体所在。根据相关展示信息内容、种类、形式梳理，系统外观需形成长约120米以上展线，以便排布相关内容。

院史馆展陈流程信息系统，需包含对医院发展历史资料的资料梳理整理、展陈大纲内容编写、展陈流程信息系统深化设计（含版面设计）和展陈流程信息系统搭建（含版面制作安装）。

3.20.2资料梳理整理需求

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资料梳理1 | 对《大事记》《60周年纪念册》等20万字以上文字资料 做搜集、比对、整理 |
| 2 | 资料梳理2 | 对《历史旧照片》等共6G图片资料做分析、整理 |

3.20.3展陈大纲内容编写需求

展陈大纲内容编写需包括如下指标项（工序），并提交相应质量的服务团队名单。

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 比例 | 章节标题草拟并对展线内容配比进行重点分布，形成章节比例 |
| 2 | 文案 | 章节标题商定，并对80个以内章节段落进行10万字以上 文案撰写、校对 |
| 3 | 多媒体内容 | 对展陈大纲的多媒体内容部分进行系统说明文字撰写及影片脚本撰写 |
| 4 | 展陈大纲调整 | 对展陈大纲进行校对、调整 |

3.20.4 展陈流程信息系统深化设计

展陈流程信息系统深化设计需包括如下指标项（工序），并提交相应质量的服务团队名单。

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 材料分析 | 根据环境条件、日常管理（含卫生情况及参观流程）确定展陈流程信息系统主材料种类（4种以上6种以内） |
| 2 | 视觉分析 | 根据展陈大纲及展陈观感触感，确定标题、正文、多媒体内容相关色号、材质、形状等 |
| 3 | 深化设计及校对 | 根据材料分析及视觉分析，结合展陈大纲形成深化设计方案 |

3.20.5 展陈流程信息系统搭建

展陈流程信息系统搭建需包含订制木装版面结构、发光LED灯带、发光亚克力文字等基本构成。供应商需根据设计目的、总体需求、全域一体化设计需求提供完整方案。

对展示质量要求不低于纪念馆/博物馆相关标准。

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 展线长度 | ≥60米 |
| 2 | 展陈版面材料 | 种类需求大于或等于以下5种： 1.订制10mm高密度板 2.订制5mm厚透明亚克力内容版面基底 3.订制5mm厚密度板木纹标题基底 4.订制10cm标题亚克力字 5.拉丝纹理表面背胶版面文字 |
| 3 | 展陈平面层次 | 4层 |

3.21院史馆中央控制系统

3.21.1院史馆中央控制系统总体需求

实现院史馆系统中控管理，满足普通参观及讲解参观的灵活使用需求。系统采用基于组件的标准SOA应用架构，以及按照SOA方法构建的技术架构。应用架构从组件、子系统以及门户三个层次对系统进行构建，组件组装形成子系统，子系统集成形成门户从而为人员等提供一个优化的以人为中心的操作界面。

院史馆中央控制系统需要建设四个应用业务模块，分别为PAD终端、后台控制端、展项数据管理WEB端等几个部分。建设体验中心应用数据中心数据库，对第三方系统（访客系统、声光电系统）进行数据调用和控制等。

供应商需根据设计目的、总体需求、全域一体化设计需求提供完整方案并提供硬件清单。

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 移动PAD终端 | 移动PAD终端是院史馆日常管理的主要业务承载，主要用于讲解员在区域内对各展区展项设备和内容进行控制，能根据不同类型的参观者切换不同的预置情景模式。支持讲解员对展项设备进行控制和开关，在展项设备发生故障时发送提醒等。 |
| 2 | 后台控制端 | 后台控制端是整个系统的核心功能模块，是整个院史馆中央控制系统的中枢神经。控制端负责体验中心架构搭建，设定不同的情景使用模式，对体验中心应用数据进行分类分区审核管理，通过直观的可视化展项编辑器来设置数字展项脚本。对体验中心运行状态进行监控、统计和报表分析。实现对院史馆所有软硬件设备（包括展项，灯、空调，单独或者分区，整体的控制和调节）的通讯与控制等。 |
| 3 | 展项数据管理WEB端 | 展项数据管理WEB端主要使用对象是内容管理员，用户通过网页即可便捷的在本单位办公环境添加、更新和维护体验中心的数字展项内容。 |
| 4 | 智能系统 管理范围 | 展项、照明、空调，满足单项或分区或整体开关及参数调节 |
| 5 | 界面UI | 展馆交互界面开发定制 |
| 6 | 运行及部署 （数据） | 声音及视频播控，网络强电控制系统，网络弱电控制系统 |

3.22院史馆系统集成费用

根据3.21图书馆及科普馆中央智能系统总体需求，对弱电线路放线、网络系统架设、系统调试等，需与图书馆及科普馆中央智能系统合并提供清单

- 项目工期及实施要求

### 中标人在合同签订后的 六个月 内完成整个项目的实施，如因院方原因导致延期，确保在双方平等沟通协调的情况下签订补充协议。

- 集成技术及实施服务要求

院史馆图书馆科普基地全域一体化多媒体集成系统是技术复杂性较高的系统建设项目，它既需要从整体、全局和长远的应用发展角度考虑问题；也具体落实设计、施工和应用管理等方面的工作。需要建立一个完整的项目组织管理体系及实施进度规划，完成系统的集成与建设。

5.1项目相关系统接口开发要求：

(1)定制开发的接口应实现对集成第三方产品软件的支持，在系统的高并发和大容量的基础上提供安全可靠的接入；

(2)提供完善的信息安全机制，以实现对信息的全面保护，保证系统的正常运行，应防止大量访问，以及大量占用资源的情况发生，保证系统的健壮性；

(3)提供有效的系统的可监控机制，使得接口的运行情况可监控，便于及时发现错误及排除故障；

(4)保证在充分利用系统资源的前提下，实现系统平滑的移植和扩展，同时在系统并发增加时提供系统资源的动态扩展，以保证系统的稳定性；

(5)在进行扩容、新业务扩展时，应能提供快速、方便和准确的实现方式。

5.2 项目集成管理方面的要求：

(1)需要有项目详细的实施方案和进度计划表；

(2)需要提供实施团队组成、工作内容、投入人员、项目进程表及需采购人配合等内容；

(3)所有系统都必须按要求完成安装调试，必须按医院具体情况和要求做好施工并完成系统对接工作，保证系统的安全性和稳定性；

(4)需提供详细的培训计划：包括系统管理员的培训、操作骨干的培训和科室管理人员、操作人员的培训方法和内容；

(5)需要提供详细的系统试运行方案。

5.3 项目集成建设相关的工艺和材料要求：

(1)需符合国家综合布线规范要求，线缆主材采用符合国内外标准的Cat6或以上级别阻燃双绞线，综合布线配套材料必须与线缆主材为同一品牌，且为国内外知名品牌。

(2)各信息点须进行FLUKE测试。

(3)选用的辅材例如：管材、桥架、膨胀管、自攻丝、胶布、扎带、分色标签等，必须采用品质优良的正规厂家产品。

(4)施工须遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

(5)严格落实安全文明施工，不得打扰院方医务人员、患者及其他相关人员的正常工作作息。

- 保修要求

6.1保修服务要求（此次采购的产品）

| 项目 | 关键控制点 | 衡量内容 | 目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务响应时间 | 现场响应能力 | 工作时间 | 非24小时开放部分 7x9（9:00-5：59） 24小时开放部分 7x24（0:00-23:59） |
|  | 系统故障、 （系统出错，重启无法解决） | 响应时间 | <=4小时 |
|  | 院史馆重要接待期间 | 响应时间 | 提前60分钟到达现场 |

6.2保修硬件要求

所有硬件产品求提供为期至少  一年 的保修服务，软件产品提供为期至少  一年  的维护服务，提供售后服务承诺函。