自助终端维保服务项目需求

- 项目名称

项目名称：自助终端维保服务

- 需求内容

我院银医合作在用的自助终端自2017年12月投入使用至今，设备的免费维保期已过，需要采购2021年度的现用自助终端的整体维保服务（包括软、硬件），服务内容包括：

- 93台自助终端的日常巡检和维护，设备具体参数如下：

| 序号 | 部件名称 | 详细参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机柜 | 机柜 1、维护方式：前、后开门维护 2、产品外形美观，整机采用优质钢材制作，坚固厚实，在高温高寒的环境下不会变形；机壳表层采用高端金属烤漆工艺，防锈、 防水、耐久抗腐蚀，可以抵抗恶劣的环境干扰，防溅水，防尘、防油污防静电等；模块采用轨道拉伸设计，维护方便；内部布线整齐规范；配备有独立的通风系统。 带32英寸液晶电视: LED发光二极管;分辨率;720P（1366*768）;HDMI*1;VGA*1;功率45W；USB媒体播放:USB支持视频格式：MKV、MP； |
| 2 | 操作屏 | 19寸红外触显操作屏 LED背光源 显示器尺寸：19英寸 分辨率：1440*900 亮度：250cd/㎡ 有效触摸区域：452mm*301mm 响应时间：8ms 视角：水平85°，垂直80° 对比度：1000:1 LED背光寿命：5万小时 LED背光源 显示器尺寸：19英寸 分辨率：1440*900 亮度：250cd/㎡ 视角：水平85°，垂直80° 对比度：1000:1 LED背光寿命：5万小时 |
|  | 工控主机 | 工业级控制主机 CPU主频≥2.8GHz 内存容量≥4G硬盘容量≥500G |
| 3 | 银行卡读卡器 | 电动读卡器 具有读磁卡和读写IC卡的功能、读取居民健康卡 |
| 4 | 社保卡读卡器 | 电动读卡器，集成在银行卡读卡器符合ISO7816标准的T=0/T=1的CPU卡、 PSAM卡支持3V、5V |
| 5 | 发卡器 | 支持发放磁条卡、IC卡、非接触IC卡 |
| 6 | 加密键盘 | 金属密码键盘，支持国密,密码键盘支持DES和TDES加、解密算法、PIN加密、MAC运算;通过中国人民银行银行卡检测中心检测;通过CE、FCC、ROHS认证;防护级别：IP65静态/IP54动态； |
| 7 | 嵌入式硬盘录像机 | 配硬盘 硬盘容量≥1T |
| 8 | 监控摄像头 | USB接口，一路监控纸币入口、一路监控机器操作 |
| 9 | 报告打印机 | 报告机出口设置指示灯，打印出纸时绿灯、无纸闪红灯、支持软件设置打印机异常、卡纸亮红灯；黑白激光，可打印A4或A5 |
|  | 扩展纸盒 | 500页扩展纸盒 |
| 10 | 身份证阅读器 | 1.经过公安部认证 2.支持非接 CPU，M1，二代证读取二代身份证速度<1.2秒 3.非接支持PSAM 卡支持 3V、5V |
| 11 | 条码扫描模块 | 支持条码和二维码，扫描方式，二维影像式(838x640像素) 条码分辨率≤0.075mm |
| 12 | 喇叭 | ZTOP100 8欧5瓦双喇叭 |
| 13 | 定时器 | 定时开关，支持设置自动开关机 |
| 14 | 开关电源 | 开关电源 |
| 15 | UPS | 支持LCD显示UPS输入、输出电压、频率、电池容量、负载情况 输入电压范围 165Vac～275Vac、输入频率范围45～65Hz 输出电压范围220V±10% 输出频率范围50/60Hz±1hz； 配备RJ45/RJ11网络保护接口，对上网设备进行突波保护 |
| 16 | LED灯条 | 12V 5050灯珠 |
| 17 | 多功能控制板 | 8路输入，8路输出 |
| 18 | 排插 | 电源排插 |
| 19 | 凭条打印机 | 热敏打印机，USB接口凭条打印机纸张:80mm宽；热敏纸（0.06-0.10mm厚）进纸方式：180度水平进纸，易装纸，自动吸纸出纸嘴可升级防卡纸、防堵纸、防拽纸及出纸闪灯提示等功能 |

2、软件功能包括：

| 功能分类 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 门诊 | 自助办就诊卡 | 支持二代身份证、医保卡自助办理院内就诊卡 |
|  | 自助挂号 | 支持在医院自助终端上自助挂当日号 |
|  | 预约挂号 | 支持在医院自助终端上自助预约隔日及以后日期的医生 |
|  | 自助取号 | 在医院自助终端上自助取预约号 |
|  | 取消挂号 | 在医院自助终端上自助完成取消挂号 |
|  | 自助缴费 | 支持在医院自助终端上支付该病人药品、检验、检查、治疗费用等 |
|  | 检验报告取单 | 支持在医院自助终端上自助打印检验报告单 |
|  | 门诊费用查询 | 支持查询门诊费用明细。 |
|  | 门诊治疗单凭条打印 | 自助机扫描条码实现打印门诊治疗单凭条 |
| 住院 | 住院取号 | 选择办理入院、办理出院同时打印出取号凭证，完成取号 |
|  | 住院押金 | 支持银联卡、微信、支付宝扫码支付为在院病人缴存住院押金 |
|  | 住院一日清单 | 支持查询打印在院病人一日清单 |
|  | 住院汇总费用查询 | 支持查询本次住院费用明细 |
|  | 修改住院资料 | 支持患者自助修改住院资料 |
|  | 自助办理出院结算 | 流程（待定） |
| 综合 业务 | 银行卡、医保卡个人账户余额查询 | 支持银行卡、医保卡在自助服务终端上查询该卡余额 |
|  | 就诊卡余额查询 | 支持就诊卡在自助服务终端上查询该卡余额 |
|  | 医保卡线下绑定实名认证 | 支持患者在自助机进行医保卡实名认证，从而为线上医保提供支持 |
|  | 医院介绍 | 在医院自助终端上查询医院简介、科室简介、医生简介。 |
|  | 物价查询 | 在医院自助终端上查询药品、治疗、检查检验的公开费用 |
|  | 满意度评价 | 支持门诊、住院满意度评价 |
| 财务 | 银行卡交易对帐 | 实现银行交易与HIS系统对帐 |
| 后台功能 | 设备监控功能 | 具有中心监控各自助终端设备运行情况的功能，包括查看运行状态、网络状态，硬件设备故障预警、故障报警 |
|  | 设备管理功能 | 添加删除设备，编辑运行参数（设备号，设备放置位置，设备IP地址等）。 |
|  | 查询统计 | 交易明细查询，设备使用情况统计。 |
|  | 对账管理 | 查看对账日志、运营数据报表分析，打印报表。 |
|  | 用户管理 | 后台系统登录用户的管理，包括添加/删除用户、用户权限分配、密码修改重置等 |
|  | 分析功能 | 按照软件模块进行使用频率、次数、时间等统计分析功能 |

3、驻场服务人员2人，负责设备的日常巡检，故障处理。

1）、 故障处理：提供设备故障排查和检修服务，保证设备的正常运转；

2）、 设备巡检：根据设备情况，安排月度巡检服务，提升设备正常使用率；

3）、 服务报告：可提供维修、巡检报告，协助院方了解设备运行状态和使用情况。

4）、 售后回访：对前端工程师的服务进行检视，保证服务效度，推进服务的不断提升。

5）、个性化售后服务：就即将过保的设备，提供个性化的售后维保服务方案，保证“后顾无忧”。

4、本维保包含所有自助终端的打印耗材（硒鼓）的提供和更换服务，按以往使用量估算，每月约117个硒鼓。